Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ZESTAWU KOMUNALNEGO

| Ciągnik komunalny z kabiną |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Tak/Nie |
| 1 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą |  |
| 2 | Maksymalna moc silnika wg SAE (brutto) 26 – 30 KM |  |
| 3 | Pojemność silnika 1250 – 1350 cm3 |  |
| 4 | Pojemność zbiornika paliwa 25 – 30 l |  |
| 5 | Napęd 4x4 |  |
| 6 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 7 | Liczba biegów przód / tył: minimum 9/3 |  |
| 8 | Prędkość przemieszczania: 20 – 25 km/h |  |
| 9 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 10 | Dzielone hamulce |  |
| 11 | WOM- 540 obr/min, przy prędkości obr. silnika około 2500 obr/min |  |
| 12 | WOM 540 obr/min– prędkość przy najwyższym momencie obrotowym (standard „E”) |  |
| 13 | Moc WOM: mimimum15 kW |  |
| 14 | TUZ przedni KAT I |  |
| 15 | TUZ tylny KAT I |  |
| 16 | Udźwig TUZ na końcówkach kulowych min. 700 kg |  |
| 17 | Zaczep do przyczepy: standard |  |
| 17 | Szerokość z oponami rolniczymi 1000 – 1150 mm |  |
| 19 | Typ ogumienia: rolnicze |  |
| 20 | Kabina kierowcy minimum ogrzewanie |  |
| 21 | Kabina kierowcy - klimatyzacja |  |
| 22 | Kabina kierowcy – wycieraczka przedniej szyby |  |
| 23 | Oświetlenie drogowe |  |
| 24 | Lampa ostrzegawcza „kogut” |  |
| Pług śnieżny |  |  |
| 1 | Typ „strzałka” łamany |  |
| 2 | Sterowany hydraulicznie |  |
| 3 | Dostosowany do szerokości ciągnika |  |
| Posypywarka zawieszana (solarka – piaskarka) |  |  |
| 1 | Pojemność zbiornika: 200 – 350 l |  |
| 2 | Podajnik taśmowy |  |
| 3 | Szerokość robocza: 1-4 m |  |
| 4 | Zapotrzebowanie mocy: dostosowana do ciągnika |  |
| 5 | Napęd - WOM |  |
| Zamiatarka walcowa czołowa |  |  |
| 1 | Szerokość robocza 1100 – 1300 mm |  |
| 2 | Montaż przedni na TUZ |  |
| 3 | Napęd hydrauliczny |  |
| 4 | Pojemnik na śmieci |  |
| Kosiarka bijakowa |  |  |
| 1 | Typ: lekki mulczer |  |
| 2 | Szerokość: 950 – 1150 cm |  |
| 3 | Mocowanie do ciągnika na 3-punktowe zawieszenie KAT 1 |  |
| 4 | Napędzana wałem odbioru mocy - 540 obrotów/min |  |
| 5 | Regulowana wysokość koszenia |  |