Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ZESTAWU KOMUNALNEGO

| Ciągnik komunalny z kabiną |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Tak/Nie |
| 1 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą |  |
| 2 | Moc silnika wg SAE (brutto) 24 – 30 KM |  |
| 3 | Pojemność silnika 1200 – 1400 cm3 |  |
| 4 | Napęd 4x4 |  |
| 5 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 6 | Liczba biegów przód / tył: minimum 6/2 lub hydrostat |  |
| 7 | Prędkość przemieszczania: 18 – 25 km/h |  |
| 8 | WOM- 540 i 540 E obr/min |  |
| 9 | TUZ przedni KAT I |  |
| 10 | TUZ tylny KAT I |  |
| 11 | Udźwig TUZ na końcówkach kulowych min. 650 kg |  |
| 12 | Zaczep do przyczep |  |
| 13 | Szerokość z oponami rolniczymi 1000 – 1200 mm |  |
| 14 | Typ ogumienia: rolnicze |  |
| 15 | Kabina kierowcy minimum ogrzewanie |  |
| 16 | Kabina kierowcy – wycieraczka przedniej szyby |  |
| 17 | Oświetlenie drogowe |  |
| Pług śnieżny |  |  |
| 1 | Typ „strzałka” łamany 1200 – 1600 mm |  |
| 2 | Sterowany hydraulicznie |  |
| 3 | Dostosowany do szerokości ciągnika |  |
| Posypywarka zawieszana (solarka – piaskarka) |  |  |
| 1 | Pojemność zbiornika: 200 – 350 l |  |
| 2 | System posypywania taśma |  |
| 3 | Szerokość robocza od 1 m |  |
| 4 | Zapotrzebowanie mocy: dostosowana do ciągnika |  |
| Zamiatarka walcowa czołowa |  |  |
| 1 | Szerokość robocza 1100 – 1300 mm |  |
| 2 | Montaż przedni na TUZ |  |
| 3 | Napęd hydrauliczny |  |
| 4 | Pojemnik na śmieci |  |
| Kosiarka bijakowa |  |  |
| 1 | Szerokość: 950 – 1050 cm |  |
| 2 | Mocowanie do ciągnika na 3-punktowe zawieszenie KAT 1 |  |
| 3 | Napędzana wałem odbioru mocy |  |
| 4 | Regulowana wysokość koszenia |  |