| Dostawa kompletnej kosiarki wysięgnikowej o zasięgu 6,00 – 6,50 m, przystosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy 100 KM i masie 4,5t |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne | TAK/NIE |
| Ramię hydrauliczne |  |  |
|  | Zakres roboczy poziomy min 6 – 6,5 m od osi ciągnika do skrajnej krawędzi głowicy w mocowaniu centralnym |  |
|  | Obrót ramienia w poziomie min. 90 stopni, |  |
|  | Udokumentowana 3 zdjęciami w pracy, możliwość instalowania innych, nie objętych specyfikacją głowic roboczych - głowicami DEX-120 oraz TGR-155 produkcji Firmy ROLMEX |  |
|  | Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju. |  |
|  | Chłodnica oleju z funkcją samooczyszczenia. |  |
|  | Ciężar ramienia 900-1000 kg (bez głowicy) |  |
|  | Sterowanie proporcjonalne joystickiem. |  |
|  | Dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny załączane z panelu joysticka (w przypadku sterowania joystickiem) |  |
|  | Joystick z podłokietnikiem podtrzymującym łokieć |  |
|  | Włącznik rotora z przycisku na panelu joysticka |  |
|  | Elementy połączeniowe hydrauliki z głowicami min. 1” (Sucho-odcinające ISO-F ) |  |
|  | Wysokość transportowa na ciągniku max. 2,8 m (względy bezp. Jazdy oraz ograniczenia parkowania) |  |
|  | Pompa żeliwna mała i duża – tandemowa, podwójna min. 70cc + 14cc |  |
|  | Przekładnia mechaniczne żeliwna – jednostanowiskowa na 1000 obr/min WOM |  |
|  | Ramie pierwsze w całości z profilu zamkniętego min. 120 x120 mm (lub większe) |  |
|  | Ramię wysuwne z profilu 110x110 (lub większe) |  |
|  | Wysuw ramienia w zakresie 0,8-1 m. |  |
|  | Rama kosiarki nierozłączna ze zbiornikiem oleju (usztywniona konstrukcja) |  |
|  | Pierwszy amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczanie obrotu ramienia |  |
|  | Drugi amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczanie płynnej pracy pierwszego ramienia |  |
|  | Licznik godzin pracy |  |
|  | Obrót głowicy min. 190 stopni |  |
|  | Załączanie rotora elektroniczne, z bezpiecznikiem czasowym- elektronicznym dot. zmiany kierunku obrotów. Min. 30 sekund. |  |
| Głowica do koszenia traw: |  |  |
|  | Szerokości robocza 115-125 cm, |  |
|  | Noże mocowane do rotora napędowego na jednolitych pierścieniach spawanych wokół rotora, mocowane śrubami o średnicy min 16 mm klasy 10,9 |  |
|  | Moc na wale tnącym min. 54 KM, |  |
|  | Zębatka oraz czop napędowy z wieloklinem wymienne. |  |
|  | Obroty wału tnącego min 3000 obr/min |  |
|  | Noże typu Y min. 44szt., montowanych na śrubie |  |
|  | Średnica ciętych i rozdrabnianych odrostów min. 5cm |  |
|  | Łożyska baryłkowe na wale tnącym |  |
|  | Łożyska baryłkowe na wale podporowym |  |
|  | Silnik żeliwny |  |
|  | Napęd bezpośredni |  |
|  | Ciężar głowicy 300 – 330 kg |  |
|  | Głowica przystosowana do zamontowania na ramieniu hydraulicznym objętym niniejszą specyfikacją. |  |
|  | Dodatkowe otwory montażowe, zwiększające zasięg roboczy ramienia o min. 30cm |  |
|  | Dodatkowy płaszcz wewnętrzny głowicy z blachy trudnościeralnej |  |
|  | Płozy wymienne |  |
|  | Rolka podporowa w zakresie 120-135 mm |  |
|  | Ukryte smarowanie rolki podporowej (niewidoczne podczas pracy maszyną) |  |