Opis przedmiotu zamówienia dla zadania p.n.:

,,Adaptacja budynku na potrzeby zorganizowania magazynu’’

Lokalizacja		Krzywcza

Działka Nr		222/1

Inwestor	Gmina Krzywcza

Krzywcza 36

37-755 Krzywcza

Opracował:

LIPIEC 2025 r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ARCHITETTURA

SZKICE:

RZUT PARTERU

PRZEKRÓJ

ELEWACJE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

#### OPIS TECHNICZNY

Układanie płyt GK

Pomieszczenie nr 1:

Płyty kartonowo – gipsowe (zielone) o grubości 12,5 mm, mocować do stelaża metalowego o konstrukcji krzyżowej, na którym należy ułożyć wełnę mineralną o grubości 20 cm.

Pomieszczenie nr 2:

Płyty kartonowo – gipsowe o grubości 12 5 mm, mocować do stelaża metalowego przymocowanego do ścian i belek sufitowych, na suficie i ścianach użyć płyt ognioodpornych. Ściany docieplić wełną mineralną o grubości 5 cm, sufit o grubości 20 cm.

Stolarka

- okienna - należy stosować okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji U=0,9W/m2 K. Parapety zewnętrzne z PCV lub blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku, wewnętrzna PCV komorowego - marmurek. W otworach okiennych zamontować zewnętrze rolety antywłamaniowe.

- drzwiowa - wewnętrzna typowa

- brama garażowa – ocieplona dwuskrzydłowa z wbudowanym w jednym skrzydle typowymi drzwiami zgodnie z załączonym szkicem.

Wentylacja

Przewidziano do zamontowania wentylator przemysłowy wyciągowy YWF-4E-400B-102/47-B + Żaluzja grawitacyjna GS550 z silnikiem jednofazowym lub równoważny, włączane ręcznie celem przewietrzana pomieszczenia. Nawiew przez kratki nawiewne obok bramy 10 x 20 cm, 20cm nad posadzką.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Na istniejącej posadzce ułożyć folię o grubości 0,2mm z wyłożeniem na ściany do wysokości posadzki.

Prace wykończeniowe - malowanie

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

Posadzka

Posadzkę o grubości 6 cm wykonać z zaprawy cementowej zbrojoną siatką o oczkach 15 x 15 z drutu fi 4mm.

Instalacja elektryczna

Istniejącą tablicę rozdzielczą zdemontować a w jej miejsce zamontować skrzynkę z tworzywa sztucznego podtynkową o stopniu ochronności IP 30.

W tablicy zamontować wyłączniki instalacyjne B16 oddzielnie na oświetlenie, gniazda wtykowe i grzejniki elektryczne o mocy 2000w każdy.

Do wykonania instalacji elektrycznej stosować miedziane przewody jednożyłowe o przekroju: do gniazd wtykowych 2,5mm2, do oświetlenia 1,5 mm2. Instalację należy podzielić na oddzielne obwody: oświetlenie, gniazda wtykowa i grzejniki elektryczne.

Przewody prowadzić w rurach karbowanych PESZEL układanych w bruzdach ścian, w sufitach w PESZKI przymocowanego do stelaża.

Oświetlenie rozdzielić dwa oddzielne obwody z zastosowaniem podtynkowego podwójnego przełącznika świetlnego.