ZPiOŚ.271.1.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia.

- „Wykonanie studni wierconej wraz z dokumentacją przy świetlicy w miejscowości Chyrzyna” dz, nr 98/1,

- „Wykonanie studni wierconej wraz z dokumentacją przy szkole podstawowej w miejscowości Ruszelczyce” dz. nr 262

Do Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie dokumentacji zawierającej w szczególności:

- wykonanie badań geofizycznych,

- wykonanie projektu robót geologicznych,

- wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego,

- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej,

- wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na urządzenia wodne i pobór wody,

- analiza wody,

- opłaty za wydanie decyzji i pozwoleń wraz z opłatami administracyjnymi.

- Wiercenie studni wymagane jest wykonanie czynności w szczególności:

- odwiert studni głębinowej (30m) średnica rury studziennej 160mm

(w skład ceny za 1mb wchodzi rura studzienna gwintowana, skręcana z atestem PZH oraz filtry atestowane do wody pitnej, obsybka filtrująca, korek odcinający wody gruntowe,

- rura osłonowa studni wraz z usadzeniem kolumny i poszerzeniem otworu przyjęto 6m

- głowica zamykająca rurę studzienną 160mm

- pompa głębinowa, wraz z materiałem i montażem (pompa dobierana finalnie od głębokości, napływu wody, zapotrzebowania na wodę )

- bentonit dodatek do wiercenia (przyjęto 5 worków)

- montaż obudowy studni głębinowej 100x125 DN1000 H1250 pokrywa przyłącze dolne 160, typu ZH100-25, polietylen wysokiej gęstości (PEHD) lub równoważny

- pompowanie pomiarowe + protokół

- dezynfekcja otworów,

- uporządkowanie terenu robót.

Oraz innych niewymienionych opracowań i robót warunkujących prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia pod względem prawnym i technicznym.